| 故障类型 | errCode | 触发条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 0 | 无错误 |  |
| 红灯周期全灭 | -1 | 当前处于红灯周期，但检测到所有灯全灭 |  |
| 黄灯周期全灭 | -2 | 当前处于黄灯周期，但检测到所有灯全灭 |  |
| 绿灯周期全灭 | -3 | 当前处于绿灯周期，但检测到所有灯全灭 |  |
| 红黄同亮 | -4 | 红灯和黄灯同时亮 |  |
| 红绿同亮 | -5 | 红灯和绿灯同时亮 |  |
| 黄绿同亮 | -6 | 黄灯和绿灯同时亮 |  |
| 红黄绿同亮 | -7 | 红、黄、绿三灯同时亮 |  |
| 红灯超时 | -8 | 红灯亮灯时间超过 ledMaxPeriodSecR |  |
| 黄灯超时 | -9 | 黄灯亮灯时间超过 ledMaxPeriodSecY |  |
| 绿灯超时 | -10 | 绿灯亮灯时间超过 ledMaxPeriodSecG |  |
| 红灯缺亮 | -11 | 预留缺亮判断，阈值 ledDimThresholdR |  |
| 黄灯缺亮 | -12 | 预留缺亮判断，阈值 ledDimThresholdY |  |
| 绿灯缺亮 | -13 | 预留缺亮判断，阈值 ledDimThresholdG |  |
| 断电 | -14 | 三个信号灯同时灭灯时间超过 powerLossSec |  |