1. 主设备与平台通信

核心调用链：

业务数据

→ 应用协议组帧

→ MQTT 报文

→ ML307 4G 模块

→ TCP/MQTT 平台

主要文件如下：

- cloud_proto.c：设备业务数据与云端通信模块之间的入口。
cloud_update_runtime() 会从 DataCenter 读取本机灯状态、故障码和电流值，写入云端协议上下文。

- app_session.c：最核心的平台通信文件，负责：

  - MQTT 登录、连接和订阅

  - 发布 MQTT 消息

  - 开机上报

  - 周期状态上报（CHECKIN）

  - 故障报警上报（ALARM）

  - 接收平台下发命令

  - 心跳、重连和超时管理

重点函数：

  - app_send_power_on()：开机上报

  - app_send_checkin()：状态上报

  - app_send_alarm()：故障报警

  - app_session_poll_rx()：接收平台消息

- app_uplink.c：负责把灯状态、故障码、电流值等组织成业务协议数据。

重点函数：

  - fill_local_record()：填充本地信号灯记录

  - app_build_power_on()：生成开机报文

  - app_build_checkin()：生成状态报文

  - app_build_alarm()：生成报警报文

- proto_frame.c：负责业务协议帧的编码、长度计算和校验。

- proto_parser.c负责 MQTT 协议报文，包括：

  - CONNECT

  - SUBSCRIBE

  - PUBLISH

  - PINGREQ

  - MQTT 接收解析

- transport_ml307.c ：MQTT 会话层和 ML307 驱动之间的传输适配层。

- bsp_ml307.c：负责 ML307 4G 模块的 AT 指令、网络连接、TCP 透传、数据收发。

- ml307_protocol_config.h：平台通信配置，包括 MQTT 服务器、端口、Topic、用户名等默认参数。

平台下发命令则主要由 app_downlink.c处理。

2. 本地信号灯状态和故障上报

完整数据链路是：

BL6552 电流采样

→ 判断灯状态和故障

→ 保存到 DataCenter

→ 复制到云端协议上下文

→ 生成 CHECKIN / ALARM

→ MQTT 发布

对应文件：

采集信号灯电流

1．drv_bl6552.c：Drv_BL6552_ReadMeter() 读取 BL6552 检测芯片，得到各通道的：

- 电流值

- 电流编码值

- 点亮状态掩码

- 稳定状态掩码

判断灯状态和故障

meter_service.c ：这是决定“上报什么灯状态和故障”的最重要文件。

主要过程：

- MeterService_Task() 调用 BL6552 驱动采样

- meter_update_state_and_error() 判断信号灯状态

- 最终更新：

  - local_meter.led_state

  - local_meter.err_code

  - local_meter.current_code[]

包括灭灯、多灯同时亮、亮度不足、状态超时等故障判断。

保存设备运行数据

data_center.h：local_meter 保存主设备本地信号灯的实时状态；另外还有两个从设备的数据区域。

把本地状态交给云端通信模块

cloud_proto.c ：这里会把：local_meter.current_code   local_meter.err_code

local_meter.led_state  复制进 MQTT 应用协议上下文。

生成并发送上报报文

- app_uplink.c：生成上报业务帧

- app_session.c：决定何时上报并通过 MQTT 发布

其中：

- CHECKIN：周期性上报当前状态

- ALARM：检测到故障变化时主动上报

- POWER_ON：设备启动后上报